[image: image1.png]EE\‘/

iRt T

DE CA’ DECA] CHEMICAL INDUSTRY





	石狮市德采化工科技有限公司
石狮市石祥路宝盖高科技园区 

Tel: 0595 8870 8880    Fax: 0595 8870 8881 

邮编：362700    
	安全技术说明书
根据GB/T 16483-2008 

版本: 2016-4-21     



第一部分 化学品及企业标识
· 名称：              K-230柔软固浆
· 企业名称：          石狮市德采化工科技有限公司
· 地址：              福建省石狮市宝盖科技园
· 邮编：              362700

· E-mail：            Decai188@126.com
· 传真号码：          86-595-88708881

· 企业应急电话：      86-595-88708880

· 生效日期：          2016年4月13日

第二部分 危险性概述
GHS危险性类别：
物理危险：             不分类

健康危害：             无法分类

环境危害：             无法分类

                       上述没有记载的危害性，分类不适用或无法分类。

GHS标签要素：
象形图：               未知

信号词：               未知

危险说明：             未知

预防防范说明：         未知

反应防范说明：         未知

贮存防范说明：         未知

处置防范说明：         本品、容器的处置应依照地方、区域、国家、国际法规规定进行。

第三部分 成分/组成信息
	成分
	CAS NO.
	K-230

	丙烯酸酯类共聚物
	25035-69-2
	40 - 45%

	表面活性剂
	84133-50-6
	0.5 – 1 %

	水
	7732-18-5
	适量


第四部分 急救措施
皮肤接触：              用大量清水彻底冲洗皮肤。若刺激持续，就医。
眼睛接触：              立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。若刺激持续，就医。

吸入：                  立即脱离现场至空气新鲜处。若呼吸困难，输氧；若呼吸停止，立即进行人工

     呼吸。就医。
食入：                  温水漱口，就医。

急性症状及延迟性症状：  无资料。

必要时注明立即就医及    无资料

所需的特殊治疗：

第五部分 消防措施
灭火剂：                可用雾状水、二氧化碳、干粉和适合的泡沫灭火。
特别危险性：            在高温或燃烧的情况下可能释放一氧化碳，二氧化碳，钛/钛的氧化物，硅的氧化物，铝的氧化物。
消防人员防护措施：      消防人员应戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服以防止皮肤和眼睛接触。在上风处灭火。不相关人员疏散至安全区域。尽可能移除所有点火源。

第六部分 泄露应急处理
作业人员防护措施、防护  使用个人防护设备。确保足够的通风。避免吸入蒸气或气体。移除左右点火源。
装备和应急处置程序：    确保人群远离泄漏区货处于泄漏区上风向。不相关人员禁止进入。
环境保护防范措施：      不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除  用惰性材料（如干沙、蛭石）吸附，并用洁净铲子收集于干燥、洁净、有盖的
方法及所使用的处置材料：容器中，密闭保存，待处置。清扫后通风，洒水。避免扬尘。
第七部分 操作处置和储存
操作处置：              操作人员应经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿一般作业防护服，

戴合适的化学防护手套。避免吸入，避免直接接触眼睛和皮肤。避免形成蒸气。
远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。在通风环境中使用。操作完毕后彻底清
洗手和面部。搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂受潮和造成损失。配备相应品

种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存：                  储存于阴凉、通风及干燥的库房内。远离火种、热源，防止日光曝晒。保持容
                        器密封。应与强酸，酰基氯，酸酐，氧化剂，氯甲酸酯类，还原剂分开存放。储
                        存区配备相应品种和数量的消防器材、泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护
容许浓度：              无资料。
工程控制：              有通风系统和设备。提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护设备：          

呼吸系统防护：          如有需要，戴管理部门认可的防护面罩。
眼睛防护：              戴安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：        穿一般作业防护服。

手防护：                戴合适的防护手套。

其他防护：              工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后，沐浴更衣。

第九部分 理化特性
外观与形状：            白色糊状物
气味：                  稍有气味

闪点（闭杯）：           〉96.0℃

pH：                   8.3（25℃，50.0g/L）

溶解性：                分撒于水中

第十部分 稳定性及反应活性  
稳定性：               常温常压下稳定。
危险反应：             无资料。
应避免的条件：         无资料。
不相容的物质：         强酸，酰基氯，酸酐，氧化剂，氯甲酸酯类，还原剂。

危险的分解产物：       一氧化碳，二氧化碳，钛/钛的氧化物，硅的氧化物，铝的氧化物。
第十一部分 毒理学资料
急性毒性：             醇类化合物：大鼠口服毒性LD50:20000mg/kg
                       兔子皮肤毒性LD50:20800mg/kg
皮肤腐蚀/刺激：        无资料。
严重眼损伤/眼刺激：    无资料。

呼吸或皮肤敏化作用：   无资料。

生殖细胞致突变性：     无资料。

致癌性：               无资料。

生殖毒性：             无资料。

特异性靶器官毒性 一次  无资料。

接触： 

特异性靶器官毒性 反复  无资料。

接触： 

吸入毒性：             无资料。

第十二部分 生态学资料
生态毒性：             钛白粉：鱼类毒性LC50-其他鱼类-〉1000mg/1-96h
                       蚤类及其它水生无脊椎动物毒性EC50-大型蚤（水蚤）-〉1000mg/1-48h
                       醇类化合物：鱼类毒性 死亡率 NOEC-呆鲦鱼（黑头呆鱼）-52930mg/1-96h
                       蚤类及其它水生无脊椎动物毒性 死亡率 NOCE-大型蚤-13020 mg/1-48h
                       EC50-大型蚤（水蚤）-〉10000mg/1-48h

第十三部分 废弃时注意事项 
废弃处置方法：      处置前应参阅当地环保部门的有关规定。建议交给具有资格的化学废物处理部门处置。
第十四部分 运输信息
危险性类别：       无
UN编号：          无

包装标识：         无

包装类别：         无

运输名称：         无
第十五部分 法规信息
国内法规：        本品未列入GB 12268-2012《危险货物品名表》中。
                  本品未列入《铁路危险货物品名表》（2009版）中。

                  本品中的成分未列入《危险化学品目录》（2015版）中。

                  本品依据GB 13690-2009《化学品分类和危险性公示 通则》分类为：

                  物理危险 不分类

                  健康危害 无法分类

                  环境危害 无法分类
第十六部分 其他信息
填表时间：        2016年04月13日
修改信息：        第0次修订

依据标准：        GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

其他信息：        本说明书根据我司现有的知识编写。使用者有责任对说明书内容的正确性与完整性评估后，根据实际情况自行决定其适用性，并对使用后果承担法律责任。
2 / 6

[image: image1.png]